Design of Chip Security - Spring 2024

Lab01 Report

Name: 王品然

Student ID: 113063572

- Design architecture and throughput

- Algorithm

The “Message Schedule” algorithm in SHA2:

(note that “s0{256}” stands for “σ0{256}” and “s1{256}” stands for “σ1{256}”)

下圖的block diagram可以描述此演算法：

填入一個message block之後，即可一直從reg[0]得到message schedule的結果Wt，結構簡單易懂且能夠一個clock cycle就能算完一個output值，但需要用到三個32-bit加法器，較佔面積，不符合這次想要小面積的要求，因此想辦法在register數量不變的情況下，只用一個32-bit加法器，如下：

這樣簡化的block diagram以如下的步驟運算

  - 填入16個words(一個message block Mi)到reg[0]~reg[15]，使得此時reg[n]暫存Mni，也就是Wn。

  - 將reg[0]與σ1(reg14)相加(也就是W0+σ1(W14))並存入reg[15]，同時shift reg[n+1] 到reg[n]，並且output reg[0](也就是W0)。

  - 將reg[15](暫存著W0+σ1(W14)的結果)與reg[8](此時存著W9)相加並存入reg[15]。

  - 將reg[15](暫存著W0+σ1W14+W9)與σ0(reg0)(此時reg[0]存著W1)相加得到W0+σ1W14+W9+σ0(W1)也就是演算法的W16，並將此存入reg[15]。

  - 繼續重複(2)到(4)62次，再回到(2)完成第64次output。

這樣便完成一個massage block的expanding。這樣的結構下的throughput會是1word per 3 cycle。接下來要加上flow control後，即可完成此演算法的電路實現。

- sha2_msg module structure

以上述的block diagram可以初步建構出sha2_msg的架構：

以FSM作為control unit，負責I/O protocol和運算的flow control。

- FSM

以下解釋各個state時做的事(state transition還有output如上圖所示)

RECEIVE: 使msg_rdy=1，在msg_vld=1時，使reg[15]接收msg_dat，同時shift register，並讓計算輸入了幾個word的counter+1。

TRANSMIT: 使word_vld=1，在word_rdy=1時，shift register，並讓計算輸出了幾個word的counter+1，同時運算reg[0]+σ1(reg14)，並存入reg[15]。

CAL_1: 運算reg[15]+ reg[8]，並存入reg[15]。

CAL_2: 運算reg[15]+ σ0(reg0)，並存入reg[15]。

值得注意的一點是，因為這個架構下，事先input完一個block才要開始output，因此計算已input數量與計算已output數量的情況之時間不重疊，所以為了節省面積，可以使兩個功能共用一個6-bit counter，因此需要在RECEIVE state多做一件事，在counter_next等於16時，將counter清零，才能交給output端記數。

- Testbench

這次的testbench大多參考lecture 5的講義以及所附的例子，使用的是BFM的模式，架構如講義中的圖：

High level model的部分是使用python寫“Message Schedule” algorithm並且使其隨機生成指定長度的test vector與其對應之golden vector，輸出兩份.dat檔，在test case中讀取。驗證的情況包含msg_vld和word_rdy可能連續或不等間隔拉高，code coverage的部分，FSM transition缺了兩個，如下圖：

但其實uncovered的狀況不會發生，因為如lab01作業內容“rst_n will be active at the beginning of the test.”所說，reset是在DUT還沒接收data時就來了，因此其實不會有CAL_1或CAL_2轉換到RECEIVE的狀況發生，除非reset在CAL_1或CAL_2時才來來。至於line和branch的coverage情況則是少了下圖中的那行default，因此也不重要。